Configuration d’un serveur DHCP sur routeur Cisco

Mode non privilégié

show ip dhcp pool : Affiche les informations sur les pools dhcp créés

Mode configuration

ip dhcp pool <nom du pool>: Entre en mode de configuration du pool dhcp nommé. De nouvelles commandes vont être disponibles pour configurer les différentes propriétés du pool.

ip dhcp excluded-address A B: Exclue les adresses IP entre A et B (inclusivement) de l’allocation via dhcp. 
Exemple : La commande ip dhcp excluded-address 192.168.0.10 192.168.0.12 ferait en sorte que les adresses 192.168.0.10, 192.168.0.11, et 192.168.0.12 ne seraient pas allouées par le serveur dhcp.

Mode de configuration de pool dhcp

network <adresse réseau> <masque>: Détermine le réseau sur lequel l’allocation dhcp aura lieu. Le serveur dhcp sera en place uniquement sur l’interface dans le même réseau. Toutes les adresses IP valides dans ce réseau sont sujets à être assignées par le serveur DHCP mis à part les adresses suivantes :

- L’adresse IP du routeur

- Les adresses faisant partie des listes d’adresses exclues (voir ip dhcp excluded-address)

default-router <adresse ip> : Établie la passerelle par défaut qui sera assignée par le serveur dhcp.

dns-server <adresse ip> : L’adresse IP qui sera assignée par le serveur DHCP à titre de serveur DNS.