420-216-AL Réseau et connectivité

Laboratoire – Topologie complète

L’objectif de ce laboratoire est de déployer une topologie complète avec services et accès sans-fil.

Les systèmes :

- Les systèmes suivants seront à déployer et configurer :

  - Laptop: un ordinateur portable avec Windows.

  - Wifi : Routeur sans-fil TP-Link

  - Routeur CISCO : un routeur Cisco.

  - Nortel : Un commutateur Nortel.

  - Serveur : Un système Linux sur lequel sera déployé un service ssh et un serveur web.

- Les systèmes suivants sont déjà déployés et configurés. Ils représentent le lien vers internet.

  - R6 : Le routeur qui sert de passerelle vers « internet ».

  - SW1 : Le commutateur auquel vos différents routeurs vont se connecter.

Au final :

- Laptop devraient pouvoir rejoindre le serveur linux

- Laptop devrait pouvoir rejoindre le serveur DNS et google.com

- Le serveur linux devrait pouvoir rejoindre le serveur DNS et google.com

- Le serveur linux ne devrait pas pouvoir rejoindre ni laptop ni Mono.

Plan d’adressage

| Hôte | Interface | Adresse | Masque | Passerelle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R6 | Vers SW1 | 172.16.0.1 | 255.255.224.0 | ND |
| Laptop | Sans-fil | DHCP | DHCP | DHCP |
| Wifi | LAN | 10.0.0.1 | 255.255.255.0 | Routeur CISCO |
| Wifi | Vers SW1 (WAN) | 172.16.X.1 | 255.255.224.0 |  |
| Routeur CISCO | Vers SW1 | 172.16.Y.1 | 255.255.224.0 | R1 |
| Routeur CISCO | Vers Nortel | 192.168.Y.1 | 255.255.255.0 |  |
| Serveur Linux | Intégrée | DHCP | DHCP | DHCP |
| Serveur Linux | Extension | 192.168.Y.101 | 255.255.255.0 | ND |

NB : Les appareils en jaune sont déjà configurés – les informations sont à titre informatifs.

X = Le numéro de port de la prise murale à laquelle est connecté le routeur WIFI.

Y = Le numéro de port de la prise murale à laquelle est connecté le routeur Cisco.

Tableau de routage

| Routeur | Adresse réseau | Masque | Prochain bond |
| --- | --- | --- | --- |
| CICSO | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 172.16.0.1 |

Services et configurations particulières

Routeur Wifi

- Sans-fil

  - SSID : Lab-EquipeX.

  - WPA2

  - Mot de passe : 123456

- Serveur DHCP

  - Dans le 10.0.0.0/24

  - De 10.0.0.10 à 10.0.0.30.

  - Passerelle : 10.0.0.1

  - DNS : 8.8.8.8

- NAT

  - Ne devrait pas nécessiter de configuration – automatiquement activé.

Routeur CISCO

- Serveur DHCP

  - Dans le 192.168.Y.0/24

  - De 192.168.Y.100 à 192.168.Y.150

  - Passerelle : 192.168.Y.1

  - DNS : 8.8.8.8

- NAT

  - Vers SW1 : Outside

  - Vers Nortel : Inside

Serveur Linux

- Serveur SSH

  - Écoute uniquement sur l’interface de la carte d’extension au port 20022

- Serveur http

  - Y déposer un site web de votre création via sftp

  - Écoute uniquement sur l’interface de la carte d’extension au port 8080