420-216-AL Réseau et connectivité

Exercices – Routing

Calcul d’adresse réseau

Calculez les adresses réseaux des hôtes ci-dessous.

- 192.168.14.77/23

- 10.54.190.128/21

- 192.168.145.214/19

- 192.168.193.167/23

- 10.163.22.173/21

- 192.168.133.26/29

- 10.27.70.238/18

En assumant cette combinaison adresse réseau/masque 192.168.0.0/24, identifiez les adresses IP qui sont dans le même réseau :

- 192.168.0.1

- 192.168.112.56

- 192.168.0.244

- 192.168.16.1

En assumant cette combinaison adresse réseau/masque 172.16.32.0/20, identifiez les adresses IP qui sont dans le même réseau :

- 172.16.34.1

- 172.16.32.116

- 172.16.47.213

- 172.16.50.1

- 172.20.32.1

En assumant cette combinaison adresse réseau/masque 10.128.0.0/17, identifiez si les adresses IP suivantes sont dans le même réseau :

- 10.128.32.89

- 10.128.128.84

- 10.128.44.222

- 10.128.216.112

- 10.64.72.44

Table de routage

Assumant la table de routage statique suivante :

| Adresse | Masque | Destination |
| --- | --- | --- |
| 10.96.0.0/11 | 255.224.0.0 | 192.168.0.1 |
| 10.115.9.224/28 | 255.255.255.240 | 192.168.0.2 |
| 10.96.0.0/12 | 255.240.0.0 | 192.168.0.3 |
| 0.0.0.0/0 | 0.0.0.0 | 192.168.0.4 |
| 10.115.8.0/21 | 255.255.248.0 | 192.168.0.5 |

Identifiez, pour chacune des adresses IP suivantes, vers quelle adresse IP la communication sera redirigée.

- 10.115.8.34

- 10.96.108.24

- 144.22.6.23

- 10.115.9.144

- 10.96.114.89

- 10.115.10.224

Identification de réseau - 1

Identifiez une combinaison adresse réseau/masque qui inclut les adresses suivantes :

- 192.168.0.1

- 192.168.0.3

- 192.168.0.154

Tout en excluant les adresses suivantes :

- 192.168.100.1

- 192.168.32.55

- 192.168.1.200

NB : Utilisez le plus petit masque possible.

Identification de réseau - 2

Identifiez une combinaison adresse réseau/masque qui inclut les adresses suivantes :

- 172.16.0.1

- 172.16.144.12

- 172.16.129.65

Tout en excluant les adresses suivantes :

- 172.24.112.44

- 220.16.34.1

- 172.17.82.114

NB : Utilisez le plus petit masque possible.

Identification de réseau - 3

Identifiez une combinaison adresse réseau/masque qui inclut les adresses suivantes :

- 10.0.32.1

- 10.0.32.155

- 10.0.33.44

- 10.0.35.223

Tout en excluant les adresses suivantes :

- 10.0.115.44

- 10.16.32.122

- 10.16.28.212

- 10.0.36.77

NB : Utilisez le plus petit masque possible.

Packet Tracer

Dans cette section, lorsqu’on vous demande de créer des routes, utilisez les routes les plus précises possibles. Donc : n’utilisez pas de route par défaut.

- Reproduisez la topologie suivante. Les hôtes A et B devraient être en mesure de communiquer ensemble. Il ne devrait pas être nécessaire de créer de routes.

Étapes à suivre :

  - Créer la topologie et les connexions

  - Assignez les configurations IP aux PCs A et B.

    - Vous devrez assignez une adresse IP, un masque de réseau et une passerelle. Il n’y a pas de serveur DNS ici.

  - Configurez les interfaces du routeur.

    - Entrez en mode privilégié (enable)

    - À partir du mode privilégié, entrez en mode configuration (configure terminal).

    - À partir du mode configuration, entrez en mode configuration d’interface pour la première interface (interface GigabitEthernet 0/0/0)

    - Entrez la configuration ip (ip address ADDR MASK)

    - Activez l’interface (no shutdown)

    - Quittez le mode configuration d’interface (exit).

    - Configurez l’interface suivante.

  - Testez la connexion entre les deux PCs.

- Reproduisez la topologie suivante. Les hôtes A et B devraient être en mesure de communiquer ensemble. 
Vous allez devoir créer les routes statiques suivantes :

  - Sur le routeur R1, 10.0.0.0/24 vers 192.168.16.2

  - Sur le routeur R2, 172.16.44.0/24 vers 192.168.16.1

Utilisez la commande « ip route … » en mode configuration pour créer vos routes statiques.

- Modifiez votre topologie afin de reproduire la topologie suivante. Les hôtes A, B et C devraient être en mesure de communiquer ensemble.

  - Certaines configuration IP ont été modifiés. Vous allez devoir changer les configurations d’interface de vos appareils ainsi que les routes crées.

    - Vous pouvez utiliser – en mode configuration – la commande « no ip route … » afin de supprimer une route.

  - Vous n’avez besoin que d’une seule route sur le routeur R2.

- Dans un nouveau fichier, reproduisez la topologie suivante. Configurez les interfaces des routeurs et des PCs. Vous allez devoirs créer les routes statiques permettant les communications suivantes :

  - A devrait pouvoir rejoindre B et vice versa

  - B devrait pouvoir rejoindre A et vice versa

Vous devrez créer les routes en tenant compte des contraintes suivantes :

- N’utilisez pas de route par défaut sur les routeurs. Utilisez la combinaison adresse/masque la plus précise pour les besoins de l’exercice.

- Routeur 3 ne devrait disposer que d’une seule route.

- Routeur 2 va avoir besoin de 2 routes.

- Routeur 2 n’a pas besoin de route statique pour rejoindre B – ils sont dans le même réseau.

- Routeur 1 n’a besoin que d’une seule route.

- Dans un nouveau fichier, reproduisez la topologie suivante. Créez toutes les routes nécessaires au bon fonctionnement du réseau.