Liste de commandes de configuration d’un routeur

En tout temps

? : Affiche les commandes et les options disponibles.

exit : Quitte le mode actuel

ping <hôte> : Envoie un ping vers un hôte.

traceroute <hôte> :  Détermine la route vers un hôte à partir du routeur.

ctrl+shift+6 : Interrompt une commande en cours.

Mode non privilégié

enable : Entre en mode privilégié, permettant plus de commandes.

show : Pour afficher des informations de configuration. Les options changent dépendamment du mode dans lequel on se trouve. Appuyer sur le « ? » après avoir écrit « show » pour voir la liste d’options disponibles.

Mode privilégié

show running-config : affiche les informations sur la configuration active en mémoire (non-sauvegardé)

show startup-config : affiche les informations sur la configuration persistante/sauvegardé.

show ip interface brief : Affiche les informations IP des interfaces de l’appareil.

show ip route : Affiche les routes

configure terminal : Entre en mode de configuration à partir du terminal.

copy running-config startup-config : Permet de sauvegarder les changements de configuration, afin qu’ils persistent suite à un redémarrage du commutateur.

write erase : Supprime toutes les modifications faites à la configuration sauvegarder.

exit : Quitte le mode actuel.

Mode configuration

enable secret <mdp> : configure/change le mot de passe nécessaire pour entrer en mode privilégié.

ip route <adresse réseau> <masque réseau> <prochain bond> : 
	Exemple : ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 10.0.0.1
Ajouter une route redirigeant tous le trafic correspondant au réseau donné vers le gateway. L’exemple créerait une route pour 192.168.0.0/24 qui passerait par le 10.0.0.1.

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <prochain bond> : configure une route de dernier recours / route par défaut / default gateway

interface <nom de l’interface> : entre en mode de configuration de l’interface.	Exemple : interface gigabitEthernet 0/0/0

ip dhcp pool <nom du pool>: Crée le pool DHCP s’il n’existe pas. Entre en mode de configuration de ce pool DHCP.

ip dhcp excluded-address <adresse de départ> <adresse de fin> : Exclue des adresses de l’allocation DHCP.

access-list 1 permit any : Crée une liste d’accès simple acceptant tous les messages. (Nous allons l’utiliser dans le contexte d’un NAT)

ip nat inside source list 1 interface <nom de l’interface outside> : Configure la politique de NAT

exit : Quitte le mode actuel.

Mode de configuration d’interface

ip address <adresse ip> <masque> : Change la configuration d’adresse IP statique de l’interface.
	Exemple : ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

ip address dhcp : Change la configuration d’adresse IP de l’interface pour qu’elle utilise l’acquisition d’adresse par DHCP

shutdown : Met l’interface en état d’arrêt

no shutdown : Retire l’interface de son état d’arrêt.

ip nat <inside|outside>: Définie l’interface comme étant interne ou externe au LAN (utilisé pour la NATing).

exit : Quitte le mode actuel.

Mode de configuration d’un pool DHCP

network <adresse réseau> <masque> : Configure l’adresse réseau du pool dhcp. Les addresses allouées par le pool vont être dans ce réseau.

default-router <adresse ip>: Configure la passerelle par défaut qui sera assignée via DHCP

dns-server <adresse de serveurs> : Configure le serveur DNS qui sera assigné par DHCP.

exit : Quitte le mode actuel.