Liste de commandes de configuration d’un commutateur Cisco

En tout temps

? : Affiche les commandes et les options disponibles.

<TAB> : auto complète la commande

exit : Quitte le mode actuel

Mode non privilégié

enable : Entre en mode privilégié, permettant plus de commandes.

show : Pour afficher des informations de configuration. Les options changent dépendamment du mode dans lequel on se trouve. Appuyer sur le « ? » après avoir écrit « show » pour voir la liste d’options disponibles.

show interfaces : affiche des informations sur les interfaces du commutateur.

show ip interface brief : affiche des informations sur les interfaces du commutateur.

Mode privilégié

NB : Le mode privilégié hérite de plusieurs commandes du mode régulier.

show running-config : affiche les informations sur la configuration active en mémoire (non-sauvegardé)

show startup-config : affiche les informations sur la configuration persistante/sauvegardé.

configure terminal : Entre en mode de configuration à partir du terminal.

copy running-config startup-config : Permet de sauvegarder les changements de configuration, afin qu’ils persistent suite à un redémarrage du commutateur.

write erase : Supprime toutes les modifications faites à la configuration sauvegarder.

Mode configuration

banner motd "Texte de connexion" : Configure le message affiché lorsqu’on se connecte à l’équipement.

hostname <nom de l’hôte> : Change le nom d’hôte de l’équipement

interface <nom de l’interface> : entre en mode de configuration de l’interface.
	ex : interface fastEthernet 0/1

Mode de configuration d’interface

shutdown : Met l’interface en état d’arrêt

no shutdown : Retire l’interface de son état d’arrêt.

Liste de commandes de configuration d’un commutateur Nortel

Le commutateur Nortel est très similaire au commutateur Cisco dans sa configuration.

En tout temps

? : Affiche les commandes et les options disponibles.

<TAB> : auto complète la commande

exit : Quitte le mode actuel

Mode non privilégié

enable : Entre en mode privilégié, permettant plus de commandes.

show : Pour afficher des informations de configuration. Les options changent dépendamment du mode dans lequel on se trouve. Appuyer sur le « ? » après avoir écrit « show » pour voir la liste d’options disponibles.

show interfaces : affiche des informations sur les interfaces du commutateur.

show interfaces <liste d’interfaces> : affiche des informations sur les interfaces identifiées dans la liste.
	Exemple : show interfaces 1,2,3,4

Mode privilégié

show running-config : affiche les informations sur la configuration active en mémoire (non-sauvegardé)

configure terminal : Entre en mode de configuration à partir du terminal.

save : Permet de sauvegarder les changements de configuration, afin qu’ils persistent suite à un redémarrage du commutateur.

restore factory-default : Supprime toutes les modifications faites à la configuration sauvegarder.

reload : Redémarre le commutateur

Mode configuration

interface <liste d’interface> : Entre en mode configuration d’interfaces. Toutes les interfaces dans la liste seront configurées en même temps.

Mode configuration d’interface

shutdown: désactive l’interface

no shutdown : active l’interface